NAVODILO

ZA IZPOLNITEV VLOGE IN

DOLOČITEV TEHNIČNIH KRITERIJEV

- Podatki o upravičencu

Pod to točko se vpišejo zahtevani podatki o upravičencu.

Upravičenec je fizična oseba, ki je:

- lastnik oziroma solastnik objekta in je investitor izvedbe investicijskega ukrepa;

- najemnik objekta, ki ima z lastnikom objekta sklenjeno najemno pogodbo iz katere mora biti razvidna pravica sovlaganja oziroma pisno soglasje lastnika objekta k izvedbi investicijskega ukrepa določenega v 2. točki tega razpisa.

Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so lastniki ali solastniki oziroma najemniki objektov, niso upravičenci za dodelitev finančne spodbude, čeprav so udeleženci v investiciji.

- Podatki o vlagatelju

Pod to točko se vpišejo zahtevani podatki o vlagatelju, samo v primeru, ko vlagatelj ni tudi upravičenec.

Vlogo lahko namesto upravičenca vloži zakoniti zastopnik ali skrbnik oziroma oseba, ki ima pisno pooblastilo ali upravnik objekta, katerega pooblastijo etažni lastniki. V tem primeru je potrebno vlogi priložiti ustrezno pisno pooblastilo (obrazec B). V primeru, da vlogo vloži upravnik stavbe, lahko namesto pooblastila predloži zapisnik zbora lastnikov oz. drug dokument, iz katerega izhaja, da etažni lastniki pooblaščajo upravnika za vložitev vloge.

- Objekt

Za objekt se šteje stavba ali del stavbe na katerem je bil izveden investicijski ukrep. Stavba je objekt z enim ali več prostorov, v katere lahko človek vstopi in so namenjeni prebivanju. Del stavbe prestavlja stanovanje v večstanovanjski stavbi.

Pod to točko se vpiše naslov stavbe ali dela stavbe na katerem je bil izveden investicijski ukrep, parcelno številko in katastrsko občino na kateri stoji stavba in številko stavbe ter številko posameznega dela.

Počitniške stavbe oziroma vikendi ter vsi pomožni objekti in drugi objekti, zgrajeni brez gradbenega dovoljenja, niso predmet pridobitve finančne spodbude.

- Podatki o bančnem računu upravičenca

Pod to točko se navedejo podatki o transakcijskem računu upravičenca, na katerega se nakaže finančna spodbuda. Izjemoma se lahko navedejo podatki o TRR druge osebe, ki ni upravičenec, vendar le v kolikor upravičenec izrecno soglaša o nakazilu finančne spodbude na drug račun (Obrazec D). V primeru, da se sredstva nakažejo na račun upravnika, mora biti iz zapisnika zbora lastnikov ali iz drugega dokumenta, podpisanega s strani etažnih lastnikov, razvidno, da soglašajo z nakazilom sredstev na upravnikov račun.

Potrebno je priložiti tudi PODPISANO kopijo dokumenta (bančna kartica) o popolni številki TRR upravičenca oz. osebe, na račun katere se sredstva nakažejo.

- Podatki o izvedbi ukrepa in tehnični kriteriji – opredelitev in vrste dokazil

Pod to točko upravičenec obkroži investicijske ukrepe, ki jih je izvedel v letu 2016 in izpolnjuje naslednje zahtevane tehnične kriterije:

a) TOPLOTNA IZOLACIJA PODSTREŠJA OZIROMA STREHE

- strop proti neogrevanemu prostoru (podstrešju),

- strop v sestavi ravnih ali poševnih streh.

Pravica  do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo toplotne izolacije podstrešja oz. strehe z najmanj 30 cm debeline toplotne  izolacije,   pri  čemer   lahko   toplotna   prevodnost   toplotne   izolacije znaša  λ ≤ 0,045   W/mK.  Debelina toplotne izolacije strehe je lahko tudi manjša, če je izkazano razmerje λ/d ≤ 0,150 W/m²K. Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v primeru naravnih toplotnih izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne

prevodnosti (λ).

Kot dokazilo o izpolnjevanju tehničnih kriterijev je potrebno priložiti zapisnik Energetsko svetovalne pisarne, pred izvedenim posegom ali kakšen drug dokument, ki ga izdela pooblaščen projektant, iz katerega je razvidno, kakšna vrsta in debelina toplotne izolacije je zahtevana, da bodo izpolnjeni predpisani tehnični kriteriji (dodana k prvotno že vgrajeni toplotni izolaciji). Nadalje mora biti iz predloženega računa razvidno, da je bila vgrajena predpisana vrsta in debelina toplotne izolacije kot tudi površina le-te ter tehnične lastnosti vgrajene izolacije.

b) TOPLOTNA IZOLACIJA IN OBNOVA FASADE

Pravica  do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo fasadnega sistema z najmanj 18 cm toplotne  izolacije,   pri  čemer   lahko   toplotna   prevodnost   toplotne   izolacije znaša  λ ≤ 0,045   W/mK.  Debelina toplotne izolacije fasadnega sistema je lahko tudi manjša, če je izkazano razmerje λ/d ≤ 0,250 W/m²K. Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v primeru fasadnih sistemov s toplotno izolacijo iz naravnih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ).

V primeru, da je na stanovanjski stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijo, se  lahko izvede naložba z dodatno toplotno izolacijo. Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upošteva vrednost toplotne prevodnosti obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/mK in debelino obstoječe toplotne izolacije, ki je razvidna  iz merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja.

Kot dokazilo o izpolnjevanju tehničnih kriterijev je potrebno priložiti zapisnik Energetsko svetovalne pisarne, pred izvedenim posegom ali kakšen drug dokument, ki ga izdela pooblaščen projektant, iz katerega je razvidno, kakšna vrsta in debelina toplotne izolacije je zahtevana, da bodo izpolnjeni predpisani tehnični kriteriji (dodana k prvotno že vgrajeni toplotni izolaciji). Nadalje mora biti iz predloženega računa razvidno, da je bila vgrajena predpisana vrsta in debelina toplotne izolacije kot tudi površina le-te ter tehnične lastnosti vgrajene izolacije. Za večstanovanjske stavbe z višino višjo od 10m je potrebno priložiti dokazilo o izvedbi izolacije v skladu s tehnično smernico Požarna varnost v stavbah.

V primeru, da se bo ukrep izvajal po fazah (velja le za večstanovanjske stavbe), je potrebno na vlogi točno opredeliti posamezno fazo investicijskega ukrepa (koliko m² v posameznem letu).

c) TOPLOTNA IZOLACIJA STROPA ALI PODA KLETI

- tla na terenu je:

ustrezna debelina toplotne izolacije je 25 cm (pri λ = 0,045 W/mK).

- strop nad neogrevano kletjo ali tla nad neogrevanim prostorom je:

ustrezna debelina toplotne izolacije je 25 cm (pri λ = 0,045 W/mK).

Debelina toplotne izolacije je lahko tudi manjša, če je izkazano razmerje λ/d ≤ 0,180 W/m²K. Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih toplotno izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ).

Kot dokazilo o izpolnjevanju tehničnih kriterijev je potrebno priložiti zapisnik Energetsko svetovalne pisarne, pred izvedenim posegom ali kakšen drug dokument, ki ga izdela pooblaščen projektant, iz katerega je razvidno, kakšna vrsta in debelina toplotne izolacije je zahtevana, da bodo izpolnjeni predpisani tehnični kriteriji (dodana k prvotno že vgrajeni toplotni izolaciji). Nadalje mora biti iz predloženega računa razvidno, da je bila vgrajena predpisana vrsta in debelina toplotne izolacije kot tudi površina le-te ter tehnične lastnosti vgrajene izolacije.

d) ZAMENJAVA FASADNEGA STAVBNEGA POHIŠTVA – OKNA IN BALKONSKA VRATA

Okna morajo dosegati:

- toplotno prehodnost (stekla in okvirja skupaj) manjše ali enako 1,1 W/m²K (oznaka Uw)

Kot dokazilo o izpolnjevanju tehničnih kriterijev zadostuje, da je na računu izpisan koeficient prehodnosti ter velikost vgrajenih oken. V nasprotnem primeru je potrebno priložiti pisno dokazilo proizvajalca vgrajenih oken, iz katere je razviden tip in velikost vgrajenih oken ter njihov koeficient prehodnosti. V kolikor se investicijski ukrep zamenjave fasadnega stavbnega pohištva izvede samo v delu stavbe (stanovanju) večstanovanjske stavbe mora upravičenec priložiti tudi pisno izjavo upravnika objekta (večstanovanjske stavbe) o ustreznosti izbranega stavbnega pohištva.

V primeru, da se bo ukrep izvajal po fazah, je potrebno na vlogi točno opredeliti posamezno fazo investicijskega ukrepa (koliko oken v posameznem letu).

OPOMBA: Zasteklitev balkona in zamenjava strešnih oken nista predmet razpisa.

e) PREHOD NA PLINOVODNO OMREŽJE ALI PREHOD NA DALJINSKO OGREVANJE (VGRADNJA ALI ZAMENJAVA TOPLOTNE POSTAJE)

- prehod na plinovodno omrežje - kot dokazilo o izpolnjevanju tehničnih kriterijev je potrebno priložiti potrdilo o plačilu komunalnega prispevka (za primer novega priklopa) ter fotografijo izvedenega investicijskega ukrepa – požarna pipa.

- prehod na daljinsko ogrevanje - vgradnja ali zamenjava toplotne postaje - kot dokazilo je potrebno predložiti pogodbo o odjemu (z navedbo obračunske moči) sklenjeno med upravičencem in ENOS OTE, d.o.o., Cesta železarjev 8, Jesenice, kopijo računa o nakupu in zapisnik o zagonu toplotne postaje, potrdilo o plačilu komunalnega prispevka (za primer novega priklopa).

f) VGRADNJA TOPLOTNIH ČRPALK ZA OGREVANJE SANITARNE VODE

Kot dokazilo o izpolnjevanju tehničnih kriterijev zadostuje račun za nakup in vgradnjo  sistema za pripravo tople vode s pomočjo toplotne črpalke, iz katerega je razvidna cena toplotne črpalke z vključenim hranilnikom toplote. V kolikor ti podatki niso razvidni iz računa, je potrebno priložiti dodatno ustrezno kopijo drugega dokumenta (predračun, pogodba, tehnični listi,...).

g) VGRADNJA SOLARNIH SISTEMOV ZA OGREVANJE VODE

Kot dokazilo o izpolnjevanju tehničnih kriterijev zadostuje račun za nakup in vgradnjo solarnega sistema s ploščatimi ali vakuumskimi sprejemniki sončne energije (SSE), iz katerega je razvidna površina vgrajenih sprejemnikov sončne energije in cena komponent sistema. V kolikor ti podatki niso razvidni iz računa, je potrebno dodatno priložiti ustrezno kopijo drugega dokumenta (predračun, pogodba, tehnični list, ...). Vgrajeni sistemi morajo biti preizkušeni v skladu s standardom SIST EN 12975-1, -2 oz. SIST EN 12976-1, -2.

h) VGRADNJA SPECIALNIH KURILNIH NAPRAV NA POLENA, SEKANCE ALI PELETE ZA CENTRALNO OGREVANJE NA LESNO BIOMASO

Kurilne naprave morajo imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike:

- nominalni izkoristek kurilne naprave mora biti večji ali enak 90%,

- vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m³, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 400 mg/m³, določene po standardu SIST EN 303-5,

- za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, mora imeti naslednje toplotne-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90%, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m³, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m³, določene po standardu SIST EN 14785.

- vrednosti emisij kurilne naprave morajo biti določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13% v suhih dimnih plinih.

Kurilna naprava z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) mora imeti za optimalno zgorevanje vgrajeno lambda sondo in prigrajen vodni toplotni zbiralnik (VTZ) s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom, vodni toplotni zbiralnik pa mora imeti tudi prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Kurilna naprava z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci), z izjemo peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamina), mora imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 202 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Vodnega toplotnega zbiralnika ni potrebno prigraditi napravi z avtomatskim polnjenjem goriva in z možnostjo regulacije moči takrat, ko kurilna naprava dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami tega javnega poziva tudi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave (nižja ali enaka 30 % nazivne moči), določene po standardu SIST EN 303-5. Kurilna naprava, ki omogoča uporabo dveh ali več vrst goriv (npr. polena in peleti), mora izpolnjevati v prvem odstavku te točke navedene toplotno-tehnične karakteristike za vse vrste goriv in tudi zahteve drugega odstavka iste točke za posamezno vrsto goriva.

Finančna spodbuda se pridobi za izveden sistem centralnega ogrevanja stavbe, sestavljen iz specialne kurilne naprave, hranilnika toplote, ogreval, ustreznih varnostnih in regulacijskih ventilov, nameščen v skladu z veljavnimi predpisi in na območjih predvidenih za ogrevanje z lesno biomaso glede na sprejeti Lokalni energetski koncept občine Jesenice - sklepom št. 287. sprejet na 17. seji Občinskega sveta Občine Jesenice, dne 26.04.2012 .

Kot dokazilo o izpolnjevanju tehničnih kriterijev zadostuje račun za nakup in vgradnjo kurilne naprave in ustreznega hranilnika toplote v kolikor so nedvoumno razvidne tehnične karakteristike vgrajene opreme ali prospekt oziroma kopija prospekta vgrajene opreme ali drug dokument, iz katerega so nedvoumno razvidne tehnične karakteristike vgrajene opreme.

V primeru izvedbe investicijskega ukrepa vgradnje specialnih kurilnih naprav na polena za centralno ogrevanje na lesno biomaso v ostalih naseljih, ki niso našteta v nadaljevanju (Hrušica, Javorniški Rovt, Plavški Rovt, Prihodi, Planina pod Golico, Potoki, Koroška Bela, Lipce, Blejska Dobrava, Kočna), mora upravičenec, kot dokazilo o nemožnosti priklopa na plinovodno omrežje ali prehod na daljinsko ogrevanje (vgradnja ali zamenjava toplotne postaje), vlogi predložiti izjavo sistemskega operaterja te gospodarske javne službe (plinovodno omrežje - Jeko-in d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice; daljinsko ogrevanje ENOS-OTE d.o.o., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice)

i) SISTEM RAZDELJEVANJA IN OBRAČUNAVANJA STROŠKOV ZA TOPLOTO V OBSTOJEČIH VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH

Finančne spodbude se bodo dodeljevale za nabavo in montažo opreme, potrebne za uvedbo sistema za delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah po dejanski rabi. Pri tem mora biti upoštevan Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 82/2015) s pogojem, da morajo biti delilniki ali drugi merilniki toplote vgrajeni v celotni stavbi.

Izvedba projekta se dokazuje z računi o izvedbi in s kopijo dogovora o načinu obračuna stroškov v skladu z zgoraj omenjenim pravilnikom ali drugega ustreznega akta, sklenjenega med etažnimi lastniki.

j) VGRADNJA TERMOSTATSKIH VENTILOV V OBSTOJEČIH STANOVANJSKIH STAVBAH

Razpis se nanaša na obstoječe stanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene pred letom 2004. Finančne spodbude za ta ukrep se bodo dodeljevale pod pogojem, da se termostatski ventili vgradijo v celotni stavbi. Izvedba se dokazuje z računi o izvedbi.

V kolikor iz računa/predračuna ni razvidno število vgrajenih termostatskih ventilov v posameznem stanovanju, je potrebno priložiti prilogo iz katere bo razvidna kvadratura posameznega stanovanja in število vgrajenih termostatskih ventilov v posameznem stanovanju. Priporočljivo je, da se vgradi termostatske radiatorske ventile na vse radiatorje – ogrevala v sistemu (po strokovni presoji najmanj na radiatorjih v prostorih z ogrevalno površino večjo od 6 m2). (Pred)nastavitev termostatskih radiatorskih ventilov naj vsebuje tudi zavarovanje (plombiranje) posameznih nastavitev.

k) HIDRAVLJIČNO URAVNOTEŽENJE OGREVALNEGA SISTEMA V OBSTOJEČIH VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH

Razpis se nanaša na obstoječe večstanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene pred letom 2004. Izvedba se dokazuje z računi o izvedbi in s poročilom o pregledu delovanja sistema oz. s protokolom izvajalca o meritvah in nastavitvah radiatorskih ventilov in regulatorjev diferenčnega tlaka.

Izvedba hidravličnega uravnoteženja obsega:

• izdelavo projektne dokumentacije,

• če niso vgrajeni, vgraditev termostatskih radiatorskih ventilov s prednastavitvijo pretoka,

• vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka v dvižne vode, če razlika tlaka črpalke (dobavna višina) pri katerem koli pretoku preseže 25 kPa,

• prednastavitev pretokov na radiatorskih termostatskih ventilih po projektu,

• hidravlično uravnoteženje,

• izdelavo poročila o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ali protokol o meritvah in ročnih nastavitvah radiatorskih ventilov in regulatorjev diferenčnega tlaka.

Projektna dokumentacija, ki mora zagotavljati izpolnitev zgoraj navedenih zahtev, mora vsebovati:

• pregled obstoječega ogrevalnega sistema in primerjavo s projektom o izvedbi obstoječega sistema (popis dejansko vgrajenih ogreval, obstoječih termostatskih in zapornih ventilov na povratku, obtočnih črpalk in drugih elementov z vplivnimi parametri delovanja),

• izračun pretoka na termostatskih radiatorskih ventilih in določitev prednastavitve ventilov; pri tem morajo imeti termostatski radiatorski ventili avtoriteto večjo od 0,3.

• popis materiala in specifikacijo del,

• shemo dvižnih vodov, ki vključuje: oznake radiatorjev s pripadajočimi termostatskimi ventili, prednastavitve termostatskih radiatorskih ventilov, oznake dvižnih vodov in regulatorjev diferenčnega tlaka s pripadajočimi dimenzijami in nastavitvami.

Pri tem ukrepu mora investitor zagotoviti izvedbo hidravličnega uravnoteženja vseh dvižnih vodov ogrevalnega sistema stavbe, ki se upravlja kot zaključena celota.

Priporočljivo je, da se poleg razpisnih zahtev, navedenih v dokumentu Javni razpis, v izvedbo projekta vključi tudi:

- vgradnjo termostatskih radiatorskih ventilov na vseh radiatorjih - ogrevalih v sistemu (po strokovni presoji najmanj na radiatorjih v prostorih z ogrevalno površino več od 6 m2),

- (pred)nastavitev termostatskih radiatorskih ventilov naj vsebuje tudi zavarovanje (plombiranje) posameznih nastavitev,

- v primeru potrebe po zamenjavi obtočne črpalke se po možnosti uporabi frekvenčno krmiljeno,

- da se določi in vgradi prelivni ventil v primeru, da je realno pričakovati situacijo, ko pride do popolnega zaprtja vseh termostatskih ventilov v sistemu in je potrebno zagotoviti minimalni pretok črpalke.

- Zahtevana dokazila

K vsaki vlogi je potrebno priložiti:

- dokazilo o lastništvu oziroma dokazilo o najemu objekta ter ostala pooblastila in soglasja

V kolikor lastninska pravica ni vpisana v zemljiško knjigo je potrebno priložiti kopijo overjene kupoprodajne pogodbe ali drug ustrezen pravni akt, iz katerega izhaja, da je upravičenec lastnik objekta.

Če vlogo vlaga pooblaščenec je potrebno vlogi predložiti pooblastilo upravičenca/ev (obrazec B). Če vlogo vlaga upravnik večstanovanjske stavbe je vlogi potrebno predložiti pooblastilo upravičencev ali kopijo pogodbe o upravniških storitvah ter zapisnik zbora lastnikov oziroma drug dokument, iz katerega je razvidno, da etažni lastniki soglašajo, da vlogo vloži upravnik. Če vlogo vlaga skrbnik mora vlogi predložiti ustrezno dokazilo o zastopanju upravičenca (npr. odločba CSD).

Če je objekt (stavba ali del stavbe – stanovanje v večstanovanjski stavbi) v solastnini lahko vlogo vloži eden izmed solastnikov, pri čemer mora imeti pisno soglasje ostalih solastnikov objekta, da soglašajo z izvedbo investicijskega ukrepa. Pisno soglasje (obrazec A) mora biti priloženo vlogi.

V kolikor je upravičenec najemnik objekta, mora priložiti veljavno najemno pogodbo, iz katere mora biti razvidna pravica sovlaganja v objekt. V kolikor iz najemne pogodbe ni razvidna pravica do sovlaganja, mora predložiti pisno soglasje lastnika objekta k izvedbi investicijskega ukrepa.

V kolikor večstanovanjska stavba nima upravnika, mora upravičenec pridobiti soglasja etažnih lastnikov večstanovanjske stavbe. Pisno soglasje (obrazec C) mora biti priloženo vlogi. OPOMBA: pri menjavi stavbnega pohištva omenjen obrazec ni potreben.

- kopijo originalnega računa o izvedbi ukrepa oz. nakupu materiala in opreme, na katerem mora biti navedeno ime, priimek ter naslov upravičenca ali drugega družinskega člana, ki je član gospodinjstva in ima stalno prebivališče na naslovu izvedenega ukrepa, kar mora biti razvidno iz osebnega dokumenta. Vsebovati mora tudi specifikacijo del oz. količino in vrsto vgrajenih materialov (npr. število in dimenzije vgrajenih oken ali površino in debelino položene toplotne izolacije) ter ceno oz. vrednost izvedbe. V kolikor podatki o vrsti in količini vgrajenega materiala in opreme niso razvidni iz računa, mora račun vsebovati povezavo z drugim priloženim dokumentom, ki to vsebuje (ponudba, predračun, pogodba,..). OPOMBA: Na računu mora biti obvezno naveden datum kdaj in kje je bila storitev opravljena/izvedena. V primeru izvedbe investicijskega ukrepa v lastni režiji, mora poleg navedenega biti iz računa razviden datum nakupa vgrajenega materiala in opreme

- fotografije vseh izvedenih investicijskih ukrepov (vsaj na eni fotografiji mora biti vidna hišna številka objekta in sicer za investicijske ukrepe toplotna izolacija podstrešja oz. toplotna izolacija strehe; toplotna izolacija in obnova fasade; toplotna izolacija stropa in poda kleti; zamenjava fasadnega stavbnega pohištva – okna in balkonska vrata; vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje vode). Za investicijski ukrep zamenjava fasadnega stavbnega pohištva – okna in balkonska vrata, morajo biti iz fotografije razvidna vsa okna in večji del hiše. Za investicijski ukrep toplotna izolacija in obnova fasade se zahteva fotografija pred izvedenim ukrepom, kot tudi po izvedenem ukrepu.

- kopija dokumenta o popolni številki TRR upravičenca, na katerega se nakaže finančna spodbuda. Izjemoma se lahko navedejo podatki o TRR druge osebe, ki ni upravičenec, vendar le v kolikor upravičenec izrecno soglaša o nakazilu finančne spodbude na drug račun (obrazec D) - v tem primeru je potrebno priložiti kopijo dokumenta (bančna kartica) o popolni številki TRR osebe, na račun katere se sredstva nakažejo. V primeru, da se sredstva nakažejo na račun upravnika, mora biti iz zapisnika zbora lastnikov ali iz drugega dokumenta podpisanega s strani etažnih lastnikov razvidno, da soglašajo z nakazilom sredstev na upravnikov račun.

- dokazilo o izvedbi investicijskega ukrepa sistema razdeljevanja in obračunavanja stroškov za toploto ter vgradnja termostatskih ventilov (velja za večstanovanjske stavbe), iz katerega je razvidno, da je investicijski ukrep izveden za celotno stavbo in sicer v letu za katerega se dodeljujejo finančne spodbude.

- dokazilo oz. izjavo upravljavca javne gospodarske infrastrukture prehod na plinovodno omrežje, prehod na daljinsko ogrevanje (vgradnja ali zamenjava toplotne postaje) - v primeru izvedbe investicijskega ukrepa vgradnje specialnih kurilnih naprav na polena za centralno ogrevanje na lesno biomaso v ostalih naseljih, ki niso našteta v nadaljevanju (Hrušica, Javorniški Rovt, Plavški Rovt, Prihodi, Planina pod Golico, Potoki, Koroška Bela, Lipce, Blejska Dobrava, Kočna), da priklop na gospodarsko javno infrastrukturo (plinovodno omrežje ali prehod na daljinsko ogrevanje - vgradnja ali zamenjava toplotne postaje) ni mogoč.

- dokazila o izpolnjevanju tehničnih kriterijev, opredeljena v točki 5 tega navodila.

- S podpisom vloge upravičenec oziroma vlagatelj kazensko in odškodninsko odgovarja za resničnost navedenih podatkov.